CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh nhu cầu giao hàng nhanh tại các khu vực đô thị ngày càng tăng, các phương tiện di chuyển cá nhân nhỏ gọn và linh hoạt đang trở thành xu hướng được quan tâm. Đặc biệt đối với các cửa hàng như quán cà phê, quán ăn, cửa hàng tiện lợi hoặc các mô hình kinh doanh quy mô nhỏ, việc giao hàng trong phạm vi ngắn cần một phương tiện có khả năng di chuyển nhanh, tiết kiệm chi phí và dễ sử dụng. Từ thực tế đó, đề tài “Thiết kế xe điện cân bằng hai bánh” được lựa chọn nhằm nghiên cứu và phát triển một phương tiện hỗ trợ giao hàng hiệu quả trong môi trường đô thị.

Xe điện cân bằng hai bánh là loại phương tiện sử dụng hệ thống điều khiển tự cân bằng để duy trì trạng thái ổn định khi vận hành. Với kích thước nhỏ gọn, khả năng quay đầu linh hoạt và di chuyển trên nhiều dạng địa hình như đường bê tông, vỉa hè, lối đi hẹp hoặc mặt đường không bằng phẳng, loại xe này phù hợp với nhu cầu di chuyển quãng ngắn trong khu vực đông dân cư. Ngoài ra, việc sử dụng động cơ điện còn góp phần giảm tiếng ồn và hạn chế ô nhiễm môi trường so với các phương tiện sử dụng động cơ đốt trong.

Tính cấp thiết của đề tài thể hiện ở nhu cầu tối ưu hóa hoạt động giao hàng hiện nay. So với xe đạp hoặc các phương tiện cồng kềnh khác, xe điện cân bằng hai bánh có ưu điểm nhỏ gọn hơn, giúp người sử dụng dễ dàng di chuyển trong không gian hẹp và khu vực đông người. Đồng thời, phương tiện này giúp tiết kiệm sức lực cho người giao hàng, tăng tốc độ phục vụ và hỗ trợ các cửa hàng tiếp cận được nhiều tệp khách hàng hơn trong phạm vi hoạt động. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu và thiết kế hệ thống cân bằng còn mang ý nghĩa thực tiễn cao trong lĩnh vực cơ điện tử, điều khiển tự động và robot di động.

Thông qua đề tài này, đồ án hướng đến việc nghiên cứu cơ sở lý thuyết của hệ thống xe tự cân bằng, thiết kế cơ khí phù hợp, xây dựng thuật toán điều khiển ổn định và đánh giá khả năng ứng dụng thực tế của mô hình trong hoạt động giao hàng quãng ngắn.

1.2. Các sản phẩm liên quan

1.2.1. Xe cân bằng Segway Ninebot

Segway Ninebot là dòng xe cân bằng nổi bật được sản xuất bởi công ty Segway Inc. (sau này phát triển mạnh dưới thương hiệu Ninebot). Đây là một trong những sản phẩm tiêu biểu trong lĩnh vực phương tiện di chuyển cá nhân sử dụng công nghệ tự cân bằng.

Xe được trang bị hệ thống cảm biến quán tính (IMU) bao gồm gia tốc kế và con quay hồi chuyển, kết hợp với thuật toán điều khiển giúp duy trì trạng thái cân bằng theo thời gian thực. Người dùng điều khiển xe bằng cách thay đổi trọng tâm cơ thể.

Segway Ninebot có thiết kế hiện đại, khả năng vận hành ổn định và tích hợp nhiều tính năng thông minh như kết nối ứng dụng di động, giám sát trạng thái và hỗ trợ an toàn. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong cả mục đích cá nhân và nghiên cứu.

Segway-Ninebot S

1.2.2. Xe cân bằng Gyroor G2

Gyroor G2 là mẫu xe cân bằng được sản xuất bởi công ty Gyroor, hướng đến khả năng vận hành trên nhiều loại địa hình khác nhau.

Xe được trang bị bánh lớn và lốp cao su bền, giúp tăng độ bám đường và giảm rung động khi di chuyển trên bề mặt không bằng phẳng. Hệ thống động cơ kép cho phép xe đạt tốc độ cao và có khả năng leo dốc tốt.

Ngoài ra, sản phẩm còn tích hợp các tính năng như loa Bluetooth, đèn LED và khả năng chống nước, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng. Với thiết kế chắc chắn và ổn định, Gyroor G2 phù hợp cho cả nhu cầu giải trí và di chuyển thực tế.

GYROOR G2

1.2.3. Xe cân bằng Halo Rover X Hoverboard

Halo Rover X Hoverboard là sản phẩm được phát triển bởi công ty Halo Board, nổi bật trong phân khúc hoverboard cao cấp. Giá bán trên trang haloboard.com chính hãng là 397 đô la.

Xe được trang bị hệ thống động cơ kép và cảm biến con quay hồi chuyển độc lập cho từng bánh, giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng và điều khiển. Thiết kế bánh xe lớn kết hợp với cấu trúc chắc chắn cho phép xe vận hành trên nhiều loại địa hình khác nhau.

Ngoài ra, Halo Rover X còn được trang bị pin dung lượng cao, khả năng chống nước và các tính năng an toàn như kiểm soát tốc độ và cảnh báo. Nhờ đó, sản phẩm mang lại hiệu năng ổn định và độ tin cậy cao trong quá trình sử dụng.

Thông số kĩ thuật sản phẩm

Halo Rover X

1.3. Cơ sở lí thuyết

1.3.1. Mô hình con lắc ngược

Xe hai bánh tự cân bằng được mô hình hóa như một con lắc ngược, trong đó người dùng là khối lượng m, trọng tâm ở độ cao l so với trục bánh xe. Trạng thái cân bằng xảy ra khi trọng tâm nằm thẳng đứng phía trên bánh xe.

m: khối lượng người

M: khối lượng xe

g: gia tốc trọng trường

l: khoảng cách từ trục bánh đến trọng tâm

θ: góc nghiêng của hệ

u: lực động cơ điều khiển hệ

θ=ucosθ-M+mgsinθ+ml(sinθcosθ)θmlcosθ2-(M+m)l

x=u+mlsinθθ2-mgcosθsinθM+m-m(cosθ)2

Tuyến tính quanh điểm cân bằng:

θ=u-M+mgθ-Ml

Dạng ma trận x = Ax + Bu:

θθ=01M+mgMl0θθ+01-Mlu

Do hệ con lắc ngược là hệ không ổn định, xe sẽ tự ngã nếu không có tác động điều khiển phù hợp. Vì vậy, cần thiết kế một bộ điều khiển để tính toán tín hiệu điều khiển động cơ để đưa trọng tâm trở về vị trí cân bằng duy trì cân bằng trong quá trình hoạt động.

1.3.2. Hệ thông điều khiển

Do khối lượng người dùng mvà vị trí trọng tâm của hệ thay đổi tùy theo từng người sử dụng, các tham số động lực học của xe cũng thay đổi theo, khiến các bộ điều khiển với tham số cố định khó đảm bảo khả năng ổn định tối ưu. Vì vậy, hệ thống yêu cầu một bộ điều khiển có khả năng thích nghi với sự thay đổi của hệ, và trong đề tài này bộ điều khiển Adaptive PID được lựa chọn để duy trì khả năng cân bằng của xe.

Hiện nay có nhiều phương pháp online tuning cho bộ điều khiển PID như Fuzzy Logic, Neural Network hay Reinforcement Learning. Tuy nhiên, để đảm bảo tính đơn giản, dễ triển khai và phù hợp với hệ thống nhúng thời gian thực, đề tài lựa chọn phương pháp adaptive PID tuning dựa trên sai lệch e(t)của hệ thống.

Bộ điều khiển được mô tả bởi:

u(t)=Kp(t)e(t)+Ki∫e(t)dt+Kd(t)de(t)dt

Trong đó, các hệ số Kpvà Kdđược tuning online theo trạng thái hệ thống, còn Kiđược giữ cố định nhằm hạn chế hiện tượng tích lũy sai lệch gây dao động và mất ổn định đối với hệ xe hai bánh tự cân bằng.

Các hệ số thích nghi được xác định theo:

Kp(t)=Kp0+α∣e(t)∣

Kd(t)=Kd0+β∣e(t)∣

Trong đó:

- u(t): tín hiệu điều khiển đưa vào động cơ

- e(t): sai lệch giữa góc đặt và góc thực tế của hệ

- Kp(t): hệ số tỉ lệ thích nghi theo sai lệch hiện tại

- Ki: hệ số tích phân cố định

- Kd(t): hệ số vi phân thích nghi theo tốc độ thay đổi sai lệch

- Kp0,Kd0: giá trị gain ban đầu

- α,β: hệ số thích nghi của bộ điều khiển

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CƠ KHÍ XE HAI BÁNH TỰ CÂN BẰNG

  - Thiết kế cơ khí cơ bản:

Yêu cầu cơ khí đáp ứng:

+ Đáp ứng di chuyển off road, môi trường đô thị (mặt đường, vỉa hè,…)

+ Tải tối đa 120kg (mục đích dùng cho người mang kèm thêm đồ)

+ Vận tốc tối đa 15km/h = 4.17 m/s (tốc độ chạy của người trưởng thành, phù hợp cho di chuyển khu dân cư)

+ Gia tốc 1 m/s2 ( bằng gia tốc xe đạp, tầm thấp của xe điện, nhanh chóng giữ ổn định nhưng vẫn phù hợp không bị ngã đột ngột)

+ Leo dốc 10° (dốc nguy hiểm nhất theo yêu cầu là dốc hầm xe, độ dốc lớn nhất theo quy định là 15% ứng với ~8.53°)

Thiết kế kĩ thuật cơ bản:

+ Kích thước bao: 670 x 216 x 243 mm

+ Đường kính bánh xe: 216 mm

+ Khối lượng xe ước tính 20kg (thực tế sẽ khoảng 15kg)

580mm

216mm

670 mm

mm

  - Phân tích lực tác dụng lên bánh xe

Bảng tra kí hiệu

| Kí hiệu | Giá trị | Đơn vị | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| µ | 0.02 |  | Hệ số ma sát |
| a | 1 | m/s2 | Gia tốc |
| g | 9.81 | m/s2 | Gia tốc trọng trường |
| m | 20 | kg | Khối lượng xe |
| M | 120 | kg | Khối lượng người |
| Fms |  | N | Ma sát lăn |
| N |  | N | Phản lực từ mặt đất |
| P | 1177.2 | N | Trọng lượng người |
| T |  | N.m | Moment động cơ |
| Ftt |  | N | Lực tịnh tiến (chiếu từ lực ma sát lăn) |
| ω |  | Rad/s | Vận tốc góc |
| v |  | m/s | Vận tốc tịnh tiến |
| D | 216 | mm | Đường kính bánh |
| Pđc |  | W | Công suất động cơ |

Xét moment tĩnh

Ta xét bánh xe không trượt, người dùng là khối đồng chất, trọng tâm người cao 1m, bỏ qua lực cản không khí.

Góc nghiêng tối đa là 10°,  vì khi nghiêng hơn 10° hệ mất tính tuyến tính, hệ thống điều khiển mất ổn định; moment tăng vọt, động cơ chịu tải rất lớn.

Xét hệ như là con lắc ngược, tại thời điểm t, θ=10, θ=0, θ=0, áp dụng công thức: 
θ=ucosθ-M+mgsinθ+ml(sinθcosθ)θmlcosθ2-(M+m)l

0=Ftt×cos10-686.7sin10+60(sin10cos10)×060cos102-70

  - Ftt = Fms = 121 N

  - T = Fms×D2 = 13.1 (N.m)

Phân tích lực tác động lên bánh xe lúc tăng tốc

Theo định luật II Newton:  F=(M+m)2a

- M+m2g – N + Fms = (M+m)2a

- Fms = 70 (N)

- T = 70 × 0.2162 = 7.56 (N.m)

Ta có công suất động cơ: Pđc = Tω = Fms × v

Pđc= 70 × 4.17 = 291.9 (W)

T=Fms×D2=70×0.2162=7.56 N.m

Phân tích lực tác động lên bánh xe lúc leo dốc β=10°

Xe di chuyển đều trên dốc, duy trì tốc độ trên dốc => a = 0

Yêu cầu tốc độ di chuyển trên dốc tối thiểu bằng tốc độ chạy bộ nhẹ của người 7 km/h ≈ 1.94 m/s

Theo định luật II Newton:  F=ma

- – M+m2g×sin(β) + Fms + M+m2g×cos(β) – N = 0

Trong đó M+m2g×cos(β) = N

- M+m2g×sin(β) = Fms

- Fms = 589×sin(10) = 102.2 (N)

Ta có công suất động cơ: Pđc = Tω = Fms × v

- Pđc= 102.2 × 1.94= 198.27 (W)

- T=Fms×D2=102.2×0.2162=11.04 N.m

Vậy tổng moment động cơ phải đạt được: T = 11.04 + 13.1 = 24.14 (N.m)

Với hệ số an toàn bằng 2 ta chọn động cơ có moment xoắn 50 N.m trở lên.

  - Phân tích lực tác dụng lên giầm của thân xe

Sơ đồ phân tích lực tại t=0, xe bắt đầu tăng tốc:

Lưu ý: A, B là điểm đặt chân.

P = P1 = P2 = 9.81 × 60 = 589 (N)

Fy = Fay - 2P – Fby = Fay – 2 . 589 – Fby = 0

Ma = - P × 0.145 – P × (0.145 + 0.29) + Fby × (0.145 + 0.29 + 0.145)

= - 589× 0.145 – 589× (0.145 + 0.29) + Fby × (0.145 + 0.29 + 0.145) = 0

- Fay = Fby = 589 (N)

Hệ xe người cân bằng => Ftt = P2.cos(α)sin (α) = 70 (N)

Giả sử xe đang nghiêng 10° và bắt đầu tăng tốc (trường hợp trên trục z xuất hiện lực lớn nhất), Ftt sẽ bằng 70+121 = 191 (N)

Sơ đồ phân tích lực khi người leo lên xe:

Khi người bắt đầu leo lên xe, toàn bộ trọng lượng dồn vào một bên xe, bánh xe không quay, xe không di chuyển.

P1 = 9.81 × 120 = 1177.2 (N)

Fy = Fay – P1 + Fby = Fay – 1177.2 + Fby = 0

Ma = - P × 0.145 + Fby × (0.145 + 0.29 + 0.145)

= - 1177.2 × 0.145 + Fby × (0.145 + 0.29 + 0.145) = 0

- Fay = 882.9 NFby = 294.3 N

  - Kiểm tra tính bền tại các mặt phẳng nguy hiểm

Mặt phẳng nguy hiểm (1) cách A 100mm (trục động cơ)

Vật liệu: thép C45

Giới hạn bền: ∂b= 610 MPa

Hệ số an toàn: 2

τmax=360 MPa

Moment quán tính: I = π(D4-d4)64 = π×(0.01684-0.0064)64 = 3.85×10-9 (m4)

Ứng suất tối đa: ∂max =  MmaxIymax= 52.9743.85 × 10-9×0.01682 = 115579636 Pa

= 115.6 MPa <  6102

- Mặt cắt chịu lực tốt

τ= MxWρ = 24.14π(D4-d4)16D = 26357443 Pa = 26.4 MPa < τmax2

- Trục chịu xoắn tốt

Mặt phẳng nguy hiểm (2) tại B (điểm đặt chân)

Vật liệu: nhôm 6061

Giới hạn bền ∂b=  310 MPa

Hệ số an toàn: 2

F1 = 0.17 × 0.025 = 4.25×10-3  (m2)

F2 = 0.16 × 0.02 = 3.2×10-3  (m2)

yc = 0,0252×  4.25× 10-3 - 0.01 ×  3.2 × 10-3 4.25×10-3 - 3.2×10-3 = 0.02 (m)

Moment quán tính: Jx = (112×0.17×0.0253+(0,0252-0.02)2×4.25×10-3) - (112×0.16×0.023+(0.01-0.02)2×3.2×10-3)

= 3.37×10-8  (m4)

Ứng suất tối đa: ∂max = MzJxycmax= 128.023.37×10-8×0.02= 75976261 Pa= 76 MPa < 3102

Moment quán tính: Jy = (112×0.005×0.163+2×(112×0.025×0.0053+(0.0825)2×1.25×10-4)

= 3.4×10-6  (m4)

Ứng suất tối đa: ∂max = MyJyxcmax= 27.73.4×10-6×0.172 = 692500 Pa = 0.69 MPa < 3102

- Mặt cắt chịu lực tốt

Mặt phẳng nguy hiểm (3) cách trục giữa 35mm (mặt giao truc xoay và thân chính)

Vật liệu: nhôm 6061

Giới hạn bền ∂b=  310 MPa

Hệ số an toàn: 2

F1 = 0.068 × 0.025 = 1.7×10-3  (m2)

F2 = 0.05 × 0.02 = 1×10-3  (m2)

yc = 0.0125 ×  1.7× 10-3 - 0.01 ×  1 × 10-3 1.7×10-3 - 1×10-3 = 0.0161 (m)

Moment quán tính: Jx = (112×0.068×0.0253+(0.0125-0.0161)2×1.7×10-3) - (112×0.05×0.023+(0.01-0.0161)2×1×10-3)

= 4.01×10-8  (m4)

Ứng suất tối đa: ∂max = MzJxycmax= 97.44.01×10-8×0.0161 = 39105735 Pa = 39 MPa < 3102

Moment quán tính: Jy = (112×0.005×0.053+2×(112×0.025×0.0053+(0.0315)2×1.25×10-4)

= 2.92×10-7  (m4)

Ứng suất tối đa: ∂max = MyJyxcmax= 27.72.92×10-7×0.034 = 3225342 Pa = 3.2 MPa < 3102

- Mặt cắt chịu lực tốt

Mặt phẳng nguy hiểm (4) trục giữa (trục xoay thân xe)

Vật liệu: Inox 304

Giới hạn bền: ∂b= 517 MPa

Hệ số an toàn: 2

Moment quán tính: I = π(D4-d4)64 = π×(0.0354-0.0254)64 = 5.4×10-8 (m4)

Ứng suất tối đa: ∂max =  MmaxIymax= 85.4055.4 × 10-8×0.0352 = 27677546 Pa

= 27.7 MPa <  5172

- Mặt cắt chịu lực tốt

  - Kiểm tra độ biến dạng của thân xe

Phân tích đặc điểm vật liệu và mô đun đàn hồi từng đoạn

Mô đun đàn hồi:

- Thép C45: E = 2.1×1011 Pa

- Nhôm 6061: E = 6.9×1010 Pa

- Inox 304: E = 1.93×1011 Pa

🟠 : Trục bánh xe

E = 2.1×1011 (Pa)

I = 3.85×10-9 (m4)

- EI= 809 (N.m2)

🔴 : Thân chính

E = 6.9×1010 (Pa)

I = Jx = 3.37×10-8  (m4)

(thay đổi quá nhỏ nên gộp phần lớn và bo nhỏ thành một)

- EI= 2325(N.m2)

🟢 : Trục xoay

Bên ngoài:

E1 = 6.9×1010 (Pa)

I1 = π×(0.054-0.0354)64 = 2.3×10-7 (m4)

Bên trong:

E2 = 1.93×1011  (Pa)

I2 = 5.4×10-8  (m4)

- EI= E1I1 + E2I2 = 26292 (N.m2)

Tính toán độ biến dạng của thân xe

Đoạn 1: θ1= 00.06589x809dx = 0.0013

Đoạn 2: θ2= 0.060.145589x2325dx = 0.0022

Đoạn 3: θ3= 0.1450.24985.4052325dx = 0.0038

Đoạn 4: θ4= 0.2490.2985.40526292 dx = 0.00013

- θA = θ1+ θ2+ θ3+ θ4=0.00743 rad = 0.43°

Khi tải 120 kg thì bánh xe bị nghiêng 0.43°

- Quá nhỏ, chấp nhận được

Ta xét riêng đoạn 4, vì phần này là phần trục xoay.

Vì góc nghiêng và độ dài nhỏ, ta dùng công thức tính độ võng xấp xỉ: tanθ = dy​dx => dy = 0.00013×0.041 = 0.0053mm => không đáng kể

  - Thiết kế gá trục

Sơ đồ lực của trục bánh xe và gá lúc chịu lực cao nhất (khi người leo lên xe)

Lực thế: Q =  12Pbc×0.04 = Pbc50

Fy = Fay – Fby + Q = 882.9 – Fby + Pbc50 = 0

Ma = - Fby × 0.06 + Q × (0.06 + 23 × 0.04)

= - Fby × 0.06 + Pbc50 × 0.0867 = 0

- Fby = 2866.9 NFbc = 99202.2 N/m

- Q = 1984.044 N

- Trục trong gá trục không xuất hiện thêm mặt nguy hiểm nào.

Phân tích lực và chọn bulong

Tâm nhóm bulong: xcg=20 mm

Vị trí lực : xQ=26.66 mm

- Độ lệch tâm: e = xQ-xcg = 6.66 mm

Moment lệch tâm: M = Q×e = 1984.044 × 6.66 = 13213.73 N.mm

Tọa độ bulong so với tâm nhóm bulong: trục x: ±  12 mmtrục y: ±  20 mm

- x2=4 × 122=576

Lực chia đều 4 bulong: F = Qn= 1984.0444=496 (N)

Lực bulong bên phải : Fp = F + M×xx2 = 496 + 13213.73 ×12576 = 771.29 (N)

Lực bulong bên trái : Fp = F + M×xx2 = 496 - 13213.73 ×12576 = 220.71 (N)

- Bulong phải chịu được lực kéo ít nhất 772 (N)

Vật liệu bulong: thép 8.8

Độ bền ∂max=800 MPa

Hệ số an toàn: 4

Độ bền kéo của bulong:

∂= FAs≤ ∂ = 8004=200

- As≥ 772200 = 3.86 (mm2)

- Bulong M3: As = 5.03 mm2 => Đạt

- Chọn bulong M3 trở lên, nhưng nhưng để dễ gia công lỗ ren ta chọn bulong M5

Ta chọn bulong M5, siết thép-thép nên ra sẽ khoan phân siết ren >d, tức là phần siết ren lớn hơn 5mm, ta chọn chiều sâu bám ren H = 15mm.

  - Mô phỏng bền

Mô phỏng lúc người bước lên xe (lực dồn về một bên thân xe)

Ứng suất lớn nhất ở trục bánh xe khi mô phỏng là 52 MPa, nhỏ hơn nhiều so với tính toán (112.6MPa).

Khu vực đặt chân có ứng suất xuất hiện, lớn nhất 56.7MPa, hơi nhỏ so với đã tính (76MPa), điều này xảy ra do chúng ta dùng 1 vector lực để phân tích lực, còn lực thực tế và mô phỏng thì trải đều ra khu vực để chân, điều này không ảnh hưởng lớn đến tính toán tổng thể.

Mặt phẳng nguy hiểm phần giao nhau giữa thân xe và trục xoay ta thấy có ứng suất tập trung nhiều ở đây, lớn nhất là 69.8 MPA, lớn hơn so với tính toán (39MPA). điều này xảy ra do thiết kế của thân xe, khi chịu tải phần cong (phần chuyển tiếp giữa thân và trục giữa) biến dạng, bị kéo vào trong, điều này khiến cho ứng suất ở mặt giao giữa thân và trục tăng vọt. Tuy nhiên, thậm chí có hiện tượng ngoài dự định, ứng suất tập trung ở điểm nối, thì vẫn chưa vượt mức giới hạn bền cho phép là 155MPa.

Mặt phẳng nguy hiểm ở trục xoay ta thấy có ứng suất lớn nhất là 15.37MPA, nhỏ hơn so với tính toán là 27.7 MPA (moment uốn ở trục trong trường hợp người đã leo lên xe và đặt 1 chân lên xe là gần bằng nhau).

Ta thấy ứng suất tập trung rất lớn ở phần chân ren đầu tiêm, vì ren đầu sẽ chịu hầu hết lực kéo, tuy nhiên ta không phải lo lắn về việc ren, bởi vì ren ăn rất sâu (15mm, gấp 3 lần bán kính ren M5), vì vậy nếu chịu lực kéo quá lớn thân ren sẽ đứt trước khi ren kịp gãy. Trong trường hợp trên thân ren không có dấu hiệu phải chịu ứng suất nào vượt ngưỡng cần chú ý (dải màu xanh dương đậm hết cả thân ren).

Kết luận: thân xe có xuất hiện ứng suất tập trung lớn ở phần giao giữa trục xoay và thân chính, tuy nhiên ứng suất uốn này vẫn nhỏ hơn ứng suất cho phép của vật liệu, ta có thể nói rằng kết cấu của xe bền.

Lưu ý: không cần tính thêm ứng suất uốn My, vì quá bé so với Mx, không đáng kể.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN

3.1. Chọn thiết bị

| Động cơ |  |
| --- | --- |
| Hãng cho phép đặt hàng tùy chỉnh các thông số tùy ý Thông số: Đường kính 216mm Chiều dày ~90mm Công suất 350W, Moment xoắn 50Nm Nặng 4.3kg |  |
| Pin |  |
| Nặng ~1kg Dung lượng 4400mAh Output 42V-36V Input 36V 75x58x135 mm |  |
| Bulong |  |
| Kích cỡ: M5x30 Độ bền 800 MPa |  |
| Cảm biến quang khe |  |
| 4 cái |  |
| Cảm biến đo góc nghiêng |  |
| 2 cái |  |
| Vi xử lí tung tâm Chưa biết chọn loại nào | ?? |

Lưu ý: không biết thiết kế mạch điện :_)))

Khối lượng bộ giầm: 3.148 kg

Khối lượng các linh kiện khác: ~1kg

- Tổng khối lượng (giầm, động cơ, pin,…) ~13.748 kg < 20 kg => an toàn

3.2. Phân tích hệ thống

Ta cho thân bánh và người là liền một khối

Bảng tra kí hiệu

| Kí hiệu | Đơn vị | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| m | kg | Khối lượng thân xe |
| M | kg | Khối lượng của người |
| xb, yb, zb | m | Tọa độ trọng tâm người xe |

Xây dựng phương trình động học

Giả sử tại thời điểm t = 0, robot di chuyển theo chiều trục x, ta có các phương trình sau đây:

Phương trình góc trung bình hai bánh và góc xoay robot: θϕ= (θl+θr)2R(θl-θr)W→θr= θ- W2Rϕθl= θ+ W2Rϕ

Phương trình tọa độ trung bình:xmymzm=xmdtymdtR trong đó: xmym=RθcosϕRθsinϕ

Phương trình tọa độ bánh trái: xlylzl=xm-W2sinϕym+W2cosϕzm

Phương trình tọa độ bánh phải: xryrzr=xm+W2sinϕym-W2cosϕzm

Phương trình tọa độ trọng tâm robot: xbybzb=xm+Lsinψcosϕym+Lsinψsinϕzm+Lcosψ

Phương trình động năng chuyển động tịnh tiến (dựa theo: 12mv2):

T1=động năng bánh trái+động năng bánh phải+động năng thân robot

=  12mxl2+yl2+zl2+12mxr2+yr2+zr2+12M(xb2+yb2+zb2)

Phương trình động năng chuyển động quay (dựa theo: 12Iω2):

T2=động năng quay bánh trái+động năng quay bánh phải+động năng quay của thân robotψ và ϕ

= 12Jwθl2+12Jwθr2+12Jψψ2+12Jϕϕ2

Phương trình thế năng (dựa trên mgh):

U=thế năng bánh phải+thế năng bánh trái+thế năng thân robot      =mgzl+mgzr+Mgzb

= 2mgR+MgR+MgLcosψ

Ta có phương trình Lagrange:

L=T-V

→L=T1+T2-U

→ddt∂L∂θ-∂L∂θ=Fθddt∂L∂ψ-∂L∂ψ=Fψddt∂L∂ϕ-∂L∂ϕ=Fϕ

Đạo hàm L theo θ, ψ, ϕ ta có các phương trình sau:

2m+MR2+2Jwθ+MLRcosψψ-MLRψ2sinψ=Fθ

MLRcosψθ+ML2+Jψψ-MgLsinψ-ML2ϕ2sinψcosψ=Fψ

12mW2+Jϕ+W22R2Jw+ML2sin2ψϕ+2ML2ψϕsinψcosψ=Fϕ

Phương trình moment do động cơ tạo ra: FθFψFϕ = Fl+Fr-(Fl+Fr)W2R(Fr-Fl)

2m+MR2+2Jwθ+MLRcosψψ-MLRψ2sinψ=Fl+Fr

MLRcosψθ+ML2+Jψψ-MgLsinψ-ML2ϕ2sinψcosψ=-(Fl+Fr)

12mW2+Jϕ+W22R2Jw+ML2sin2ψϕ+2ML2ψϕsinψcosψ=W2R(Fr-Fl)

Đặt x1x2x3x4x5x6=θθψψϕϕ